各 类 集 装 箱 常 用 技 术 规 范 及 相 关 知 识

一、箱体内部尺寸 Internal dimensions

|  | 干货箱Dry |  |  | 冷藏箱Reefer |  |  | 开顶箱Open Top |  |  | 框架箱Flat Rack |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 |
| 20' | 5890 | 2350 | 2390 | 5435 | 2286 | 2245 | 5900 | 2330 | 2337 | 5628 | 2178 | 2159 |
| 40' | 12029 | 2350 | 2393 | 11552 | 2266 | 2200 | 12025 | 2330 | 2337 | 11762 | 2178 | 1986 |
| 40'HC | 12029 | 2352 | 2698 | 11558 | 2286 | 2505 | / | / | / | / | / | / |
| 45' | 13556 | 2352 | 2697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、箱体内容积及载重量 Capacity and Payload

|  | 干货箱Dry |  | 冷藏箱Reefer |  | 开顶箱Open Top |  | 框架箱Flat Rack |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容积 | 载重量 | 容积 | 载重量 | 容积 | 载重量 | 容积 | 载重量 |
| 20' | 33.1 | 21740 | 27.5 | 21135 | 32.6 | 21740 | / | 27800 |
| 40' | 67.7 | 26630 | 58.7 | 26580 | 65.8 | 26410 | / | 40250 |
| 40'HC | 76.3 | 26630 | 66.1 | 26380 | / | / | / | / |
| 45' | 85.7 | 32500 |  |  |  |  |  |  |

三、各类箱箱号首位数之含义 Meaning of the first or the first two dihits of container serial number

|  | 干货箱Dry |  |  |  |  |  |  | 冷藏箱Reefer |  |  |  | 开顶箱Open Top | 框架箱Flat Rack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20' | 0 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 22 | 23 | 25 | 26 | 52 | 92 |
| 40' | 1 |  | 4 |  |  | 7 |  | 20 | 21 | 24 | 27 | 54 | 94 |
| 40'HC | 96 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |

四、箱门开度尺寸 Doot opening dimensions

| 干 货 箱 Dry |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20' |  | 40' |  | 40'HC |  | 45' |  |
| 宽 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 高 |
| 2340 | 2280 | 2340 | 2280 | 2340 | 2585 |  |  |

Remark: The dimensions is in millimeter ,capacity in M³, Weight in KGS

备注： 尺寸：毫米 体积：立方米 重量：千克